Документ предоставлен КонсультантПлюс

СРАВНЕНИЕ

| Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 40330) | Приказ Минприроды России от 31.03.2025 N 158 "Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2025 N 82010) |
| --- | --- |
| См. Оглавление |  |
| Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2015 г. N 40330 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 4 декабря 2014 г. N 536 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ К I - V КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ПО СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В целях реализации статьи 4.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, N 30, ст. 4596, N 45, ст. 6333, N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446, N 27, ст. 3587, N 31, ст. 4317; 2013, N 30, ст. 4059, N 43, ст. 5448, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4220) и в соответствии с пунктом 5.2.30 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 34, ст. 4192; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 10, ст. 1094; N 14, ст. 1656; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4268; N 38, ст. 4835; 2011, N 6, ст. 888, N 14, ст. 1935, N 36, ст. 5149; 2012, N 7, ст. 865; N 11, ст. 1294; N 19, ст. 2440; N 28, ст. 3905; N 37, ст. 5001; N 46, ст. 6342, N 51, ст. 7223; 2013, N 16, ст. 1964; N 24, ст. 2999; N 28, ст. 3832; N 30, ст. 4113; N 33, ст. 4386; N 38, ст. 4827; N 44, ст. 5759; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5944; 2014, N 2, ст. 123; N 16, ст. 1898; N 46, ст. 6366, ст. 6370), приказываю: | Зарегистрировано в Минюсте России 29 апреля 2025 г. N 82010 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 31 марта 2025 г. N 158 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ К I - V КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ПО СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", подпунктом 5.2.57 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219, приказываю: |
| утвердить прилагаемые Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. | 1. Утвердить прилагаемые Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. |
|  | 2. Признать утратившим силу приказ Минприроды России от 4 декабря 2014 г. N 536 "Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду", (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2015 г., регистрационный N 40330). 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 сентября 2031 г. |
| Министр С.Е.ДОНСКОЙ Утверждены приказом Минприроды России от 04.12.2014 N 536 КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ К I - V КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ПО СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | Министр А.А.КОЗЛОВ Утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.03.2025 N 158 КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ К I - V КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ПО СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |
| I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (далее - Критерии) предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы, а также Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов. 2. Действие настоящих Критериев не распространяется на радиоактивные отходы, биологические отходы, медицинские отходы. | I. Общие положения 1. Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (далее - Критерии) предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы производства и потребления (далее - отходы), а также Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов. 2. Действие настоящих Критериев не распространяется на радиоактивные отходы, биологические отходы, а также медицинские отходы до их передачи лицам, осуществляющим обращение с отходами производства и потребления. |
| 3. Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду являются: степень опасности отхода для окружающей среды; кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. II. СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ОТХОДА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4. Степень опасности отхода для окружающей среды (K), значения которой по классам опасности отхода приведены в приложении N 1 к Критериям, определяется по сумме степеней опасности веществ, составляющих отход (далее - компоненты отхода), для окружающей среды (Ki): K = K1 + K2 + ... + Km, где K1, K2, ... Km - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды; | 3. Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду являются: степень опасности отхода для окружающей среды; кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. II. Степень опасности отхода для окружающей среды 4. Степень опасности отхода для окружающей среды (K), значения которой по классам опасности отхода приведены в приложении N 1 к Критериям, определяется по сумме степеней опасности веществ, составляющих отход (далее - компоненты отхода), для окружающей среды (Ki): K = K1 + K2 + ... + Km, где: K1, K2, ... Km - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды; |
| m - количество компонентов отхода. Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются на основании сведений, содержащихся в технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации, либо по результатам количественных химических анализов, выполняемых с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам измерений. | m - количество компонентов отхода. Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются на основании сведений, содержащихся в технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации, либо регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации, либо по результатам количественных химических анализов, выполняемых с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам измерений. |
| 5. Степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) рассчитывается как отношение концентрации компонента отхода (Ci) к коэффициенту его степени опасности для окружающей среды (Wi). Ki = Ci/Wi, где Ci - концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг); | 5. Степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) рассчитывается как отношение концентрации компонента отхода (Ci) к коэффициенту его степени опасности для окружающей среды (Wi). Ki = Ci / Wi, где: Ci - концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг); |
| Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента отхода для окружающей среды (мг/кг). 6. Коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) является показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Размерность коэффициента степени опасности для окружающей среды условно принимается как мг/кг. 7. Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) рассчитывается по одной из следующих формул: ┌─ 4 - 4 / Z для 1 < Z < 2 │ i i │ lg Wi = ├─ Z для 2 <= Z <= 4 │ i i │ ─ 2 + 4 / (6 - Z ) для 4 < Z < 5, i i | Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента отхода для окружающей среды (мг/кг). 6. Коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) является показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Размерность коэффициента степени опасности для окружающей среды условно принимается как мг/кг. 7. Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) рассчитывается по одной из следующих формул: lg Wi = 4 - 4 / Zi для 1 < Zi < 2, lg Wi = Zi для 2 Zi 4, lg Wi = 2 + 4 / (6 - Zi) для 4 < Zi < 5, |
| где Zi = 4 Xi / 3 - 1 / 3; | где: Zi = 4 Xi / 3 - 1 / 3; |
| Zi - унифицированный относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды; Xi - относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды. 8. Относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi) рассчитывается по формуле: , где Bj - значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю опасности компонента отхода; | Zi - унифицированный относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды; Xi - относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды. 8. Относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi) рассчитывается по формуле: где: Bj - значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю опасности компонента отхода; |
| n - количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода; Binf - значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода. 9. Первичные показатели опасности компонента отхода характеризуют степени их опасности для различных компонентов природной среды и представлены в приложении N 2 к Критериям. 10. Значения баллов (Binf), соответствующие показателю информационного обеспечения, определяемого путем деления числа оцененных первичных показателей опасности компонента отхода (n) на 12, присваивается интервалам его изменения согласно приложению N 3 к Критериям. 11. Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным параметром опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi), равным 106. Компоненты отходов, состоящие из веществ, встречающихся в живой природе, например, таких как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения природного происхождения, относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным параметром опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi), равным 106. Для остальных компонентов отходов степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) определяется в соответствии с пунктами 4 - 10 и приложением N 1 к Критериям. Значения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) для наиболее распространенных компонентов отходов приведены в приложении N 4 к Критериям. III. КРАТНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ОТХОДА, ПРИ КОТОРОЙ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИДРОБИОНТЫ ОТСУТСТВУЕТ | n - количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода; Binf - значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода. 9. Первичные показатели опасности компонента отхода характеризуют степени их опасности для различных компонентов природной среды и представлены в приложении N 2 к Критериям. 10. Значения баллов (Binf), соответствующие показателю информационного обеспечения, определяемого путем деления числа оцененных первичных показателей опасности компонента отхода (n) на 12, присваиваются интервалам его изменения согласно приложению N 3 к Критериям. 11. Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным параметром опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi), равным 106. Компоненты отходов, состоящие из веществ, встречающихся в живой природе, например, таких как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения природного происхождения, относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным параметром опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi), равным 106. Для остальных компонентов отходов степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) определяется в соответствии с пунктами 4 - 10 Критериев и приложением N 1 к Критериям. Значения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) для отдельных компонентов отходов приведены в приложении N 4 к Критериям. III. Кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует |
| 12. Определение кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, основано на биотестировании водной вытяжки отходов - исследовании токсического действия на гидробионты водной вытяжки из отходов, полученной с использованием воды, свойства которой установлены применяемой методикой биотестирования при массовом соотношении отхода и воды 1:10. 13. Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, осуществляется по аттестованным методикам (методам) измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590, N 49, ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49, ст. 6339; 2014, N 26, ст. 3366). | 12. Определение кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, основано на биотестировании водной вытяжки отходов - исследовании токсического действия на гидробионты водной вытяжки из отходов, полученной с использованием воды, свойства которой установлены применяемой методикой биотестирования при массовом соотношении отхода и воды 1:10. 13. Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, осуществляется по аттестованным методикам (методам) измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". |
| 14. При определении кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, применяется не менее двух тест-объектов из разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли), например, по смертности рачков Ceriodaphnia affinis не более 10% за 48 часов (БКР10-48), по смертности рачков Ceriodaphnia dubia не более 10% за 24 часов (БКР10-24) или смертности рачков Daphnia magna Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96) и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток водорослей Scenedesmus quadricauda на 20% за 72 часа (БКР20-72). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест-объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу. | 14. При определении кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, применяется не менее двух тест-объектов из разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест-объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу. |
| При исследовании водных вытяжек из отходов с повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм3) применяется не менее двух тест-объектов, устойчивых к повышенному солесодержанию из разных систематических групп, например по смертности рачков Artemia salina не более 10% за 48 часов (БКР10-48) и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток водорослей Phaeodactylum tricomutum на 20% за 72 часа (БКР20-72). | При исследовании водных вытяжек из отходов с повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм3) применяется не менее двух тест-объектов, устойчивых к повышенному солесодержанию из разных систематических групп. |
| Значения кратности разведения водной вытяжки из отхода приведены в приложении N 5 к Критериям. VI. ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ К I - V КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ПО СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ | Значения кратности разведения водной вытяжки из отхода приведены в приложении N 5 к Критериям. IV. Применение критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду для установления класса опасности отходов |
| 15. Для установления класса опасности отхода применяется: либо Критерий (1) - степень опасности отхода для окружающей среды (К), либо Критерий (2) - кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. | 15. Для установления класса опасности отхода применяется степень опасности отхода для окружающей среды (К) (далее - Критерий 1) или кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует (далее - Критерий 2). |
| 16. Для установления классов опасности отходов, представленных золами, шлаками и золошлаковыми смесями от сжигания углей, отходов добычи и обогащения угля, и отходов, водная вытяжка из которых характеризуется повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм3), применяется Критерий (2). 17. В случае, если на основании применения Критерия (1) (степень опасности отхода для окружающей среды (К)) получен V класс опасности, для его подтверждения проводится проверка с применением Критерия (2) (кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует). | 16. Для установления классов опасности отходов, представленных золами, шлаками и золошлаковыми смесями от сжигания углей, отходов добычи и обогащения угля, и отходов, водная вытяжка из которых характеризуется повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм3), применяется Критерий 2. 17. В случае, если на основании применения Критерия 1 получен V класс опасности, для его подтверждения проводится проверка с применением Критерия 2. |
| При несовпадении значения класса опасности отхода, установленного на основании применения Критерия (1) (степень опасности отхода для окружающей среды (К) и применения Критерия кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, устанавливается класс опасности отхода на основании кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода согласно приложению N 5 к Критериям. | При несовпадении значения класса опасности отхода, установленного на основании применения Критерия 1 и Критерия 2, устанавливается класс опасности отхода на основании значения кратности разведения водной вытяжки из отхода согласно приложению N 5 к Критериям. |
| Приложение N 1 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 04.12.2014 N 536 ЗНАЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ОТХОДА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (К) ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ОТХОДА | Приложение N 1 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.03.2025 N 158 ЗНАЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ОТХОДА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (К) ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ОТХОДА |
| Класс опасности отхода; Степень опасности отхода для окружающей среды (К). I; 106 К > 104. II; 104 К > 103. III; 103 К > 102. IV; 102 К > 10. V; К 10. # Приложение N 2 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России # от 04.12.2014 N 536 ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА ОТХОДА | Класс опасности отхода; Степень опасности отхода для окружающей среды (К). I; 106 К > 104. II; 104 К > 103. III; 103 К > 102. IV; 102 К > 10. V; К 10. # Приложение N 2 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России # от 31.03.2025 N 158 ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА ОТХОДА |
| N п/п; Первичные показатели опасности компонента отхода; Значения, интервалы и характеристики первичных показателей опасности компонента отхода для окружающей среды. 1; ПДКп <1> (ОДК <2>), мг/кг; < 1; 1 - 10; 10.1 - 100; > 100. 2; Класс опасности в почве; 1; 2; 3; не установ.. 3; ПДКВ (ОДУ, ОБУВ), мг/л; < 0.01; 0.01 - 0.1; 0.11 - 1; > 1. 4; Класс опасности в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения; 1; 2; 3; 4. 5; ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л; < 0.001; 0.001 - 0.01; 0.011 - 0.1; > 0.1. 6; Класс опасности в воде водных объектов рыбохозяйственного значения; 1; 2; 3; 4. 7; ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м3; < 0.01; 0.01 - 0.1; 0.11 - 1; > 1. 8; Класс опасности в атмосферном воздухе; 1; 2; 3; 4. 9; ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг; < 0.01; 0.01 - 1; 1.1 - 10; > 10. 10; Lg (S, мг/л / ПДКв, мг.л) <3>; > 5; 5 - 2; 1.9 - 1; < 1. 11; Lg (Снас, мг/м3 / ПДКр.з); > 5; 5 - 2; 1.9 - 1; < 1. 12; Lg (Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.); > 7; 7 - 3.9; 3.8 - 1.6; < 1.6. 13; Lg Кow (октанол/вода); > 4; 4 - 2; 1.9 - 0; < 0. 14; LD50, мг/кг; < 15; 15 - 150; 151 - 5000; > 5000. 15; LC50, мг/м3; < 500; 500 - 5000; 5001 - 50000; > 50000. 16; LC50ВОДН., мг/л/96 ч; < 1; 1 - 5; 5.1 - 100; > 100. 17; БД = БПК5 / ХПК 100%; < 0.1; 0,1 - 1,0; 1,0 - 10; > 10. 18; Персистентность (трансформация в окружающей среде); Образование более токсичных продуктов, в т.ч. обладающих отдаленными эффектами или новыми свойствами; Образование продуктов с более выраженным влиянием других критериев опасности; Образование продуктов, токсичность которых близка к токсичности исходного вещества; Образование менее токсичных продуктов. 19; Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке); Выраженное накопление во всех звеньях; Накопление в нескольких звеньях; Накопление в одном из звеньев; Накопление отсутствует. Присваиваемый балл (Bj); 1; 2; 3; 4. | N п/п; Первичные показатели опасности компонента отхода; Значения, интервалы и характеристики первичных показателей опасности компонента отхода для окружающей среды. 1; ПДКп (Предельно допустимая концентрация вещества в почве); См. схожий фрагмент в сравниваемом документе ОДК, мг/кг (Ориентировочно допустимая концентрация); < 1; 1 - 10; 10.1 - 100; > 100. 2; Класс опасности в почве; 1; 2; 3; не установлен. 3; ПДКВ (Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения); ОДУ, мг/л (Ориентировочно допустимый уровень); ОБУВ, мг/л (Ориентировочный безопасный уровень воздействия); < 0.01; 0.01 - 0.1; 0.11 - 1; > 1. 4; Класс опасности в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 1; 2; 3; 4. 5; ПДКр.х., мг/л (Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения); ОБУВ, мг/л; < 0.001; 0.001 - 0.01; 0.011 - 0.1; > 0.1. 6; Класс опасности в воде водных объектов рыбохозяйственного значения; 1; 2; 3; 4. 7; ПДКс.с., мг/м3 (Предельно допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест); ПДКм.р., мг/м3 (Предельно допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест); ОБУВ, мг/м3; < 0.01; 0.01 - 0.1; 0.11 - 1; > 1. 8; Класс опасности в атмосферном воздухе; 1; 2; 3; 4. 9; ПДКпп (Предельно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах); МДУ, мг/кг (Максимально допустимый уровень); МДС, мг/кг (Максимально допустимое содержание); < 0.01; 0.01 - 1; 1.1 - 10; > 10. 10; Lg (S, мг/л / ПДКв, мг/л),; > 5; 5 - 2; 1.9 - 1; < 1. где: S (Растворимость компонента отхода (вещества) в воде при 20°); ПДКв (Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения). Если , то и балл равен 1, если S = 0, то и балл равен 4 См. схожий фрагмент в сравниваемом документе. 11; Lg (Cнас, мг/м3 / ПДКр.з),; > 5; 5 - 2; 1.9 - 1; < 1. где: Cнас (Насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20° C и нормальном давлении); ПДКр.з (Предельно допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны). 12; Lg (Cнас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.),; > 7; 7 - 3.9; 3.8 - 1.6; < 1.6. где: Cнас (Насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20° C и нормальном давлении); ПДКс.с. (Предельно допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест) или ПДКм.р (Предельно допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест). 13; Lg Kow (октанол/вода) (Коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20° C); > 4; 4 - 2; 1.9 - 0; < 0. 14; LD50, мг/кг (Средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях); < 15; 15 - 150; 151 - 5000; > 5000. 15; LC50, мг/м3 (Средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях); < 500; 500 - 5000; 5001 - 50000; > 50000. 16; , мг/л/96 ч (Средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов); < 1; 1 - 5; 5.1 - 100; > 100. 17; БД = БПК5 / ХПК 100%,; < 0.1; 0,1 - 1,0; 1,0 - 10; > 10. где: БД (Биологическая диссимиляция); БПК5 (Биологическое потребление кислорода, выраженное в миллилитрах O2/л за 5 суток); ХПК (Химическое потребление кислорода, выраженное в миллилитрах O2/100 л). 18; Персистентность (трансформация в окружающей среде); Образование более токсичных продуктов, в т.ч. обладающих отдаленными эффектами или новыми свойствами; Образование продуктов с более выраженным влиянием других критериев опасности; Образование продуктов, токсичность которых близка к токсичности исходного вещества; Образование менее токсичных продуктов. 19; Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке); Выраженное накопление во всех звеньях; Накопление в нескольких звеньях; Накопление в одном из звеньев; Накопление отсутствует. Присваиваемый балл (Bj); 1; 2; 3; 4. |
| -------------------------------- <1> Используемые сокращения приведены в приложении N 6 к Критериям. <2> В случаях отсутствия ПДК опасного компонента отхода допустимо использование другого первичного показателя, указанного в скобках. <3> Если S = , то lg (S/ПДК) = и балл равен 1, если S = 0, то lg (S/ПДК) = - и балл равен 4. См. схожий фрагмент в сравниваемом документе |  |
| Приложение N 3 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 04.12.2014 N 536 ЗНАЧЕНИЯ БАЛЛОВ (Binf) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРВАЛА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n / 12); Балл (Binf). < 0,5 (n < 6); 1. 0,5 - 0,7 (n = 6 - 8); 2. 0,71 - 0,9 (n = 9 - 10); 3. > 0,9 (n 11); 4. # Приложение N 4 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 04.12.2014 N 536 КОЭФФИЦИЕНТ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА ОТХОДА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Wi) ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ | Приложение N 3 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.03.2025 N 158 ЗНАЧЕНИЯ БАЛЛОВ (BINF) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРВАЛА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n / 12); Балл (Binf). < 0,5 (n < 6); 1. 0,5 - 0,7 (n = 6 - 8); 2. 0,71 - 0,9 (n = 9 - 10); 3. > 0,9 (n 11); 4. # Приложение N 4 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 31.03.2025 N 158 КОЭФФИЦИЕНТ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА ОТХОДА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (WI) ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ |
| Наименование компонента отхода; Xi; Zi; lg Wi; Wi. Альдрин; 1,857; 2,14; 2,14; 138. Бенз(а)пирен; 1,6; 1,8; 1,778; 59,97. Бензол; 2,14; 2,52; 2,52; 331,13. Гексахлорбензол; 2,166; 2,55; 2,55; 354. 2-4Динитрофенол; 1,5; 1,66; 1,66; 39,8. Ди(п)бутилфталат; 2; 2,33; 2,33; 215,44. Диоксины; 1,4; 1,533; 1,391; 24,6. Дихлорпропен; 2,2; 2,66; 2,66; 398. Диметилфтатат; 2,166; 2,555; 2,555; 358,59. Дихлорфенол; 1,5; 1,66; 1,66; 39,8. Дихлордифенилтрихлорэтан; 2; 2,33; 2,33; 213,8. Кадмий; 2,12; 2,49; 2,49; 309,03. Линдан; 2,25; 2,66; 2,66; 463,4. Марганец; 3,15; 3,87; 3,87; 7356,42. Медь; 2,84; 3,45; 3,45; 2840,10. Мышьяк; 2,27; 2,69; 2,69; 493,55. Нафталин; 2,286; 2,714; 2,714; 517,9. Никель; 2,64; 3,19; 3,19; 1536,97. N-нитрозодифениламин; 2,8; 3,4; 3,4; 2511,88. Пентахлорбифенилы; 1,6; 1,8; 1,778; 59,98. Пентахлорфенол; 1,66; 1,88; 1,88; 75,85. Ртуть; 1,79; 2,05; 2,05; 113,07. Стронций; 3,09; 3,79; 3,79; 6118,81. Серебро; 2,14; 2,52; 2,52; 331,1. Свинец; 2,36; 2,81; 2,81; 650,63. Тетрахлорэтан; 2,4; 2,866; 2,866; 735,6. Толуол; 2,69; 3,25; 3,25; 1778,28. Трихлорбензол; 2,33; 2,77; 2,77; 598,4. Фенол; 2,28; 2,71; 2,71; 508,94. Фураны; 2,166; 2,55; 2,55; 359. Хлороформ; 2; 2,333; 2,333; 215,4. Хром трехвалентный; 2,92; 3,56; 3,56; 3630,78. Хром шестивалентный; 2,33; 2,77; 2,77; 593,38. Цинк; 2,8; 3,4; 3,4; 2511,89. Этилбензол; 2,86; 3,48; 3,48; 3019,95. # Приложение N 5 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России # от 04.12.2014 N 536 ЗНАЧЕНИЯ КРАТНОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ОТХОДА Класс опасности отхода; Кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода <1>. I; Кр > 10000. II; 1000 < Кр 10000. III; 100 < Кр 1000. IV; 1 < Кр 100. V; Кр = 1. | Наименование компонента отхода; Xi, относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды; Zi, унифицированный относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды; lg Wi, десятичный логарифм коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды; Wi, коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды. Альдрин; 1,857; 2,14; 2,14; 138. Бенз(а)пирен; 1,6; 1,8; 1,778; 59,97. Бензол; 2,14; 2,52; 2,52; 331,13. Гексахлорбензол; 2,166; 2,55; 2,55; 354. 2-4Динитрофенол; 1,5; 1,66; 1,66; 39,8. Ди(п)бутилфталат; 2; 2,33; 2,33; 215,44. Диоксины; 1,4; 1,533; 1,391; 24,6. Дихлорпропен; 2,2; 2,66; 2,66; 398. Диметилфтатат; 2,166; 2,555; 2,555; 358,59. Дихлорфенол; 1,5; 1,66; 1,66; 39,8. Дихлордифенилтрихлорэтан; 2; 2,33; 2,33; 213,8. Кадмий; 2,12; 2,49; 2,49; 309,03. Линдан; 2,25; 2,66; 2,66; 463,4. Марганец; 3,15; 3,87; 3,87; 7356,42. Медь; 2,84; 3,45; 3,45; 2840,10. Мышьяк; 2,27; 2,69; 2,69; 493,55. Нафталин; 2,286; 2,714; 2,714; 517,9. Никель; 2,64; 3,19; 3,19; 1536,97. N-нитрозодифениламин; 2,8; 3,4; 3,4; 2511,88. Пентахлорбифенилы; 1,6; 1,8; 1,778; 59,98. Пентахлорфенол; 1,66; 1,88; 1,88; 75,85. Ртуть; 1,79; 2,05; 2,05; 113,07. Стронций; 3,09; 3,79; 3,79; 6118,81. Серебро; 2,14; 2,52; 2,52; 331,1. Свинец; 2,36; 2,81; 2,81; 650,63. Тетрахлорэтан; 2,4; 2,866; 2,866; 735,6. Толуол; 2,69; 3,25; 3,25; 1778,28. Трихлорбензол; 2,33; 2,77; 2,77; 598,4. Фенол; 2,28; 2,71; 2,71; 508,94. Фураны; 2,166; 2,55; 2,55; 359. Хлороформ; 2; 2,333; 2,333; 215,4. Хром трехвалентный; 2,92; 3,56; 3,56; 3630,78. Хром шестивалентный; 2,33; 2,77; 2,77; 593,38. Цинк; 2,8; 3,4; 3,4; 2511,89. Этилбензол; 2,86; 3,48; 3,48; 3019,95. # Приложение N 5 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации # от 31.03.2025 N 158 ЗНАЧЕНИЯ КРАТНОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ОТХОДА Класс опасности отхода; Кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода (Для определения V класса опасности отхода используется сама водная вытяжка, без ее разведения). I; Кр > 10000. II; 1000 < Кр 10000. III; 100 < Кр 1000. IV; 1 < Кр 100. V; Кр = 1. |
| -------------------------------- <1> Для определения V класса опасности отхода используется сама водная вытяжка, без ее разведения. Приложение N 6 к Критериям отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 04.12.2014 N 536 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ПДКп (мг/кг); Предельно допустимая концентрация вещества в почве См. схожий фрагмент в сравниваемом документе. ОДК (мг/кг); Ориентировочно допустимая концентрация. ПДКВ (мг/л); Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения. ОДУ (мг/л); Ориентировочно допустимый уровень. ОБУВ (мг/л); Ориентировочный безопасный уровень воздействия. ПДКр.х. (мг/л); Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения. ПДКс.с. (мг/м3); Предельно допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест. ПДКпп (мг/кг); Предельно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах. ПДКм.р. (мг/м3); Предельно допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест. ПДКр.з. (мг/м3); Предельно допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны. МДС (мг/кг); Максимально допустимое содержание. МДУ (мг/кг); Максимально допустимый уровень. S (мг/л); Растворимость компонента отхода (вещества) в воде при 20° C. Снас (мг/м3); Насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20° C и нормальном давлении. Kow; Коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20° C. LD50 (мг/кг); Средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях. LCВОДН50 (мг/л/96 ч); Средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов. LC50 (мг/м3); Средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях. БД = БПК5 / ХПК; Биологическая диссимиляция. БПК5; Биологическое потребление кислорода, выраженное в миллилитрах O2/л за 5 суток. ХПК; Химическое потребление кислорода, выраженное в миллилитрах O2/100 л. |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Приказ Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду I. Общие положения II. Степень опасности отхода для окружающей среды III. Кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует VI. Применение критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду для установления класса опасности отходов Приложение N 1. Значения степени опасности отхода для окружающей среды (к) по классам опасности отхода Приложение N 2. Первичные показатели опасности компонента отхода Приложение N 3. Значения баллов (Binf) в зависимости от интервала изменения показателя информационного обеспечения Приложение N 4. Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) для отдельных компонентов отходов Приложение N 5. Значения кратности разведения водной вытяжки из отхода Приложение N 6. Перечень сокращений | Приказ Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду I. Общие положения II. Степень опасности отхода для окружающей среды III. Кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует IV. Применение критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду для установления класса опасности отходов Приложение N 1. Значения степени опасности отхода для окружающей среды (К) по классам опасности отхода Приложение N 2. Первичные показатели опасности компонента отхода Приложение N 3. Значения баллов (Binf) в зависимости от интервала изменения показателя информационного обеспечения Приложение N 4. Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) для отдельных компонентов отходов Приложение N 5. Значения кратности разведения водной вытяжки из отхода |
| --- | --- |